- 概述(互联网)（路由器）（电路交换）（分组交换）（计网性能）（计网体系结构）

1、21世纪的重要特征:数字化、网络化和信息化, 是一个以网络为核心的信息时代。

2、三网:电信网络、有线电视网络和计算机网络。

3、20世纪90年代以互联网为代表的计算机网络飞速发展。从教育科研网络发展成商业网络。

4、（计算机）网络:由若干结点和连接这些结点的链路组成。

5、互连网:网络通过路由器连接起来,是网络的网络。与网络连接的计算机叫主机。

6、互联网（因特网）发展的三个阶段:(1)单个网络向互连网发展:起源于美国的单个分组交换网ARPANET(互联网雏形), TCP/IP协议成为它之上的协议。(2)建成了三级结构的因特网: 分为主干网、地区网和校园网(或企业网)。(3)逐渐形成了多层次ISP结构的因特网: NSFnet被互联网主干网替代,出现了互联网服务提供者ISP,也称互联网服务提供商(我国的中国电信、中国联通和中国移动)。ISP分为主干ISP、地区ISP和本地ISP。

7、万维网WWW:由欧洲原子核研究组织CERN开发,因特网指数增长的主要驱动力。

8、互联网标准化:国际性组织叫互联网协会(ISOC),下面有一个组织叫互联网体系结构委员会(IAB),含有两个工程部:互联网工程部(IETF),互联网研究部(IRTF)。所有互联网标准都是以RFC的形式发表的,RFC是请求评论的意思。制定标准的三个阶段:(1)互联网草案(还不是RFC) (2)建议标准(成为RFC) (3)互联网标准(分配RFC编号)

9、在网络边缘的端系统之间的通信方式可划分为两大类：

（1）客户-服务器方式（C/S）:客户-服务请求方,服务器-服务提供方,都要使用网络核心部分所提供的服务,建立连接后通信是双向的。①客户程序：A.客户端向服务端主动发起服务请求。客户程序必须知道服务器程序的地址。B.操作简单。②服务器程序:A.可同时处理多个远地或本地客户的请求。B.不断运行,被动等待,服务器程序不需要知道客户程序的地址。C.一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持。

（2）对等连接方式(P2P):不区分服务请求方和服务提供方。平等的、对等连接通信。特点:每一个主机既是客户又是服务器;可支持大量对等用户同时工作。

9、路由器的作用：在网络核心部分(向网络边缘中的大部分主机提供连通性)(互联网最复杂的部分)起特殊作用。路由器是实现分组交换的关键构件,其任务是转发收到的分组,这是网络核心部分最重要的功能。

转发和路由选择的区别：转发就是路由器根据转发表将用户的IP数据报从合适的端口转发出去；路由选择则是按照路由算法, 动态地改变所选择的路由。

10、电路交换特点:(1)交换:按照某种方式动态分配传输线路的资源;(2)面向连接；三个阶段:①建立连接;②通话;③释放连接;(3)缺点:①计算机数据具有突发性;②在传送计算机数据时通信线路的利用率很低。③在通话的全部时间内,通话的两个用户始终占用端到端的通信资源。

11、分组交换要点:(1以分组作为数据传输单元，采用存储转发技术。把报文(发送的整块数据)等分成若干等长数据段，加入首部。分组首部包含了目的地址和原地址等重要控制信息;(2)优点:高效(动态分配传输带宽、对通信链路逐段占用)、灵活(为每一个分组选择最合适的转发路由)、迅速(不必先建立连接就能向其他主机发送分组)、可靠(保证可靠的网络协议,分布式路由选择协议使网络具有很好的生存性);(3)缺点:时延(分组在路由器中存储转发时需要排队)、额外开销(分组必须携带控制信息)。

12、路由器：(1)在路由器中的多个输入和多个输出端口之间没有直接连线。(2)路由器处理分组的过程：放入缓存（暂时存储）—>查找转发表，找出到某个目的地址应从哪个端口转发—>把分组送到适当的端口转发出去。(3)分组丢失原因:路由器中的输入或输出队列产生溢出。(4)分组转发速率(线速):输入端口处理的速率能够跟上线路把分组传送到路由器的速率,用pps说明路由器对收到的分组的处理速率。

13、计算机网络:定义:计算机网络是一些互相连接的、自治的计算机的集合。分类:(1)作用范围:广域网WAN、局域网LAN、城域网MAN、个人区域网PAN。(2)使用者:公用网、专用网。(3)用户接入到互联网:接入网AN又称为本地接入网或居民接入网。

14、计算机网络的性能指标：

（1）速率：数据的传送速率，也称为数据率或比特率。

（2）带宽：传送数据的能力，单位时间内网络中的某信道所能通过的“最高数据率”。单位是bit/s。

（3）吞吐量：表示在单位时间内通过某个网络的实际数据量，受网络的带宽或网络的额定速率的限制。

（4）时延:①发送时延(传输时延):发送数据时,数据帧从结点进入到传输媒体所需要的时间。发送时延=数据帧长度（bit）/发送速率（bit/s）②传播时延:电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间③处理时延④排队时延(总时延是四者之和)

*传播时延=信道长度(m)/信号在信道上的传播速率(m/s)（信道中正在传输的比特数=传播时延*数据率）

*高速网络链路提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在链路上的传播速率。提高链路带宽减小了数据的发送时延。

（5）时延带宽积：时延带宽积=传播时延×带宽

（6）往返时间RTT：从发送方发送数据开始到发送方收到来自接收方的确认总共经历的时间。有效数据率=数据长度/(发送时间(数据长度(以位为单位)/发送速率)+RTT)

（7）利用率：分为信道利用率和网络利用率。信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过）。网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。

15、计算机网络的非性能特征:费用、质量、标准化、可靠性、可扩展性和可升级性、易于管理和维护。

16、计算机网络的体系机构:(1) IBM宣布系统网络体系结构SNA(分层的方法制定的:将庞大而复杂的问题化为若干较小且容易解决的问题) (2)ISO提出开放系统互连参考模型OSI/RM(法律上的国际标准OSI并没有得到市场的认可而非国际标准TCP/IP现在获得了最广泛的应用。TCP/IP常被称为事实上的国际标准)

17、网络协议(是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定)的三个组成要素：语法、语义、同步。(协议形式:文字描述和程序代码)

18、TCP/IP的体系结构(OSI的七层体系结构):四层体系结构(五层协议)(1)应用层(应用层、表示层、会话层):HTTP/SMTP/DNS/RTP;(2)运输层:TCP/UDP;(3)网际层(网络层):IP;(4)网络接口层(数据链路层和物理层)

19、数据传输过程：应用层接收数据并添加应用层首部，形成PDU报文，交给运输层。运输层接受到报文后添加运输层首部，形成运输层报文段，交给网络层。网络层收到数据添加IP头，形成IP数据报，交给数据链路层。数据链路层收到数据添加帧头帧尾形成数据帧，交给物理层，物理层通过比特传输交给下一个主机的物理层。随之往上去头去尾，最终得到数据。

1-01计算机网络可以向用户提供哪些服务？连通性和资源共享。

1-03试从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。

①电路交换：整个报文的比特流连续地从源点直达终点,好像在一个管道中传送。②报文交换(基于存储转发原理)：整个报文先传送到相邻结点,全部存储下来后查找转发表,转发到下一个结点。

③分组交换：单个分组传送到相邻结点,存储下来后查找转发表,转发到下一个结点。

时延:电路交换<分组交换<报文交换;效率:分组交换=报文交换;灵活性:分组的长度远远小于报文的长度,因此灵活性好;速率:传送大量数据时，传送时间大于连接建立时间，电路传输速率较快；面对突发数据传送，分组和报文不需要预先分配传输带宽，可提高信道利用率。

1-07internet和Internet有何重要区别？

Internet(互连网)：通用名词，泛指由多个计算机互联网互连而成的计算机网络。

Internet(互联网)：专用名词，指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定互连网，它采用TCP/IP协议族作为通信的规定，且其前身是美国的ARPANET。

1-12互联网的两大组成部分（边缘部分与核心部分）的特点是什么？它们的工作方式各有什么特点？

边缘部分：由各主机(端系统)构成,用户直接进行信息处理和信息共享,低速连入核心网。核心部分：由大量网络和连接这些网络的路由器组成,负责为边缘部分提供高速远程分组交换。

1-24论述具有五层协议的网络体系结构的要点，包括各层的主要功能。

综合OSI和TCP/IP的优点采用一种原理体系结构。①物理层:是透明地传送比特流；确定连接电缆插头的定义及连接法。②数据链路层:在两个相邻结点间的线路上无差错地传送以帧为单位的数据，每一帧包括数据和必要的控制信息。③网络层:选择合适的路由，并交付给目的站的运输层。④运输层:向上一层的进行通信的两个进程之间提供一个可靠的端到端服务。⑤应用层:直接为用户的应用进程提供服务。

- 物理层

1、常用编码(基带调制):不归零制、归零制、曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码。

2、带通调制：调幅(AM)、调频(FM)、调相(PM)、正交振幅调制(振幅相位结合)(QAM)。

3、奈奎斯特公式(用于理想低通信道)：C = 2 B log2 M (bit/s)

C为数据传输率,B为带宽(Hz),M为信号编码级数

4、提高数据传输速率的途径:首先,要使用更好的传输媒体。其次,使用先进的编码和调制技术(速率总是有限的)。

5、香农公式(非理想信道，有限带宽高斯噪声干扰信道)：C = B log2 ( 1 + S/N ) (bit/s)

B为带宽(Hz),S/N为信噪比,S是平均信号功率,N是平均噪声功率,C为信道的极限信息传输速率

6、①频分复用FDM：所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源。②时分复用TDM：所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度。(每一路信号在自己的时间片内独占信道传输)。③波分复用WDM：光的频分复用(不同的信源使用不同波长的光波来传输数据)。④码分复用CDM（码分多址CDMA）：每一个用户可以在同样的时间使用同样的频带进行通信。不同码型不会造成干扰，抗干扰能力很强,可提高话音质量和可靠性, 增大通信容量,降低平均发射功率。(1)码片序列：每一个比特时间划分为m个短的间隔，称为码片。每个站被指派一个唯一的m bit码片序列，如发送比特1，则发送自己的m bit 码片序列；如发送比特0，则发送该码片序列的二进制反码。(2)CDMA的重要特点：①每个站分配的码片序列不仅必须各不相同，并且还必须互相正交；②在实用的系统中是使用伪随机码序列。

7、早期数字传输系统：(1)速率标准不统一:北美和日本的T1速率(1.544Mbit/s),欧洲的E1速率(2.048Mbit/s)(2)不是同步传输:各国的数字网主要是采用准同步方式。

8、同步光纤网SONET和同步数字系列SDH：使北美、日本、欧洲三种不同的数字传输体制在STM-1等级获得了统一,第一次真正实现了数字传输体制上的世界标准。

9、宽带接入技术(有线和无线):

①非对称数字用户线ADSL技术（有线）:（1）用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造，使它能够承载宽带业务。ADSL 技术就把0-4 kHz低端频谱留给传统电话使用，而把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用。（2）特点：上下行带宽不对称,上行(从用户到ISP)而下行(从ISP到用户);ADSL在用户线的两端各安装一个ADSL调制解调器;我国目前采用的方案是离散多音调 DMT调制技术。（3）数据率：ADSL采用自适应调制技术使用户线能够传送尽可能高的数据率;启动时用户线两端的ADSL调制解调器就测试可用的频率、各子信道受到的干扰情况,以及在每一个频率上测试信号的传输质量;ADSL 不能保证固定的数据率。组成:数字用户线接入复用器DSLAM,接入端接单元ATU,电话分离器PS。优缺点：成本低，易实现，但带宽和质量差异性大。

②光纤同轴混合网（HFC网）（有线）:（1）HFC网是在目前覆盖面很广的有线电视网 CATV 的基础上开发的一种居民宽带接入网。HFC网除可传送CATV外，还提供电话、数据和其他宽带交互型业务。现有的CATV网是树形拓扑结构的同轴电缆网络，它采用模拟技术的频分复用对电视节目进行单向传输。HFC网对CATV网进行了改造。（2）HFC网的主干线路采用光纤。HFC网将原CATV网中的同轴电缆主干部分改换为光纤，并使用模拟光纤技术。在模拟光纤中采用光的振幅调制AM，这比使用数字光纤更为经济。模拟光纤从头端连接到光纤结点，即光分配结点ODN。在光纤结点光信号被转换为电信号。在光纤结点以下就是同轴电缆。（3）优缺点：具有很宽的频带，并且能够利用已经有相当大的覆盖面的有线电视网；有时需要相当大的资金和时间。

③FTTx技术（有线）：FTTx是一种实现宽带居民接入网的方案，代表多种宽带光纤接入方式(光纤到户FTTH、光纤到大楼FTTB、光纤到路边FTTC)。优缺点：可提供最好的带宽和质量，但线路和工程成本大。

④蜂窝移动通信系统和无线局域网（无线）：接入互联网。

2-01物理层要解决哪些问题？物理层的主要特点是什么？

（1）要解决的主要问题(作用)：①物理层要尽可能地屏蔽掉不同传输媒体和通信手段的差异；②解决物理连接的建立、维持和释放问题。③在两个相邻系统之间唯一地标识数据电路, 提供相邻设备间的比特流传输。

（2）物理层的主要特点：①物理层的主要任务就是确定与传输媒体接口有关的一些特性，如机械特性、电气特性、功能特性和过程特性；还要完成传输方式的转换（串行传输和并行传输）。②由于物理连接的方式很多，传输媒体的种类也很多，因此，具体的物理协议相当复杂。

2-04名词解释：

数据:运送信息的实体。信号:数据的电气的或电磁的表现。模拟数据:运送信息的模拟信号。模拟信号:连续变化的信号。基带信号:来自信源的信号。带通信号(宽带信号):把基带信号经过载波调制后,把信号的频率范围搬移到较高的频段以便在信道中传输。数字数据:取值为不连续数值的数据。数字信号:代表消息的参数的取值是离散的。消息:传送消息是通信的目的,如语音、文字、图像等。码元:在使用时间域的波形表示数字信号时代表不同离散数值的基本波形。单工通信:只有一个方向的通信而没有反方向的交互。半双工通信:通信和双方都可以发送信息,但不能双方同时发送。全双工通信:通信的双方可以同时发送和接收信息。信道:向某一个方向传送信息的媒体,一条通信电路包含一条发送信道和一条接收信道。传输媒体:是两结点间传输数据的“道路”。复用:在一个信道上传输多路信号。

2-05物理层的接口有哪几个方面的特性？各包含些什么内容？

（1）机械特性：指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等等；（2）电气特性：指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围；（3）功能特性：指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义；（4）过程特性：指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

2-06数据在信道中的传输速率受哪些因素的限制？信噪比能否任意提高？香农公式在数据通信中的意义是什么？

- 码元传输速率受道奈氏准则（能通过的频率的范围）的限制，信息传输速率受香农公式（信噪比）的限制。

（2）对于频带宽度已确定的信道，如果信噪比不能再提高了，并且码元传输速率也达到了上限值，那么可以用编码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量。

（3）香农公式在数据通信中的意义是：只要信息传输速率低于信道的极限传信率，就可实现无差传输。

2-07假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率为20000码元/秒,如果采用振幅调制把码元的振幅划分为16个不同的等级来传送,那么可以获得多高的数据率？Rb=Rs·log216=4Rs=20000×4=80000bit/s。

2-10常用的传输媒体有哪几种？各有何特点？

（1）导引型传输媒体：电磁波被导引沿着固体媒体(有线)(铜线或光纤)传播。①双绞线（屏蔽双绞线STP、无屏蔽双绞线UTP）通信距离较远，价格便宜，性能不错但易被干扰被窃听；②同轴电缆：具有很好的抗干扰特性，被广泛用于传输较高速率的数据；带宽取决于电缆的质量；③光缆：可见光的频率约为108MHz的量级，光纤通信系统的传输带宽远远大于目前其他各种传输媒体的带宽。优点：通信容量大；传输损耗小，中继距离长；抗雷电和电磁干扰性能好；无串音干扰，保密性好；体积小，重量轻。缺点：连接需要专业设备；接口价格较高。

（2）非导引型传输媒体：电磁波的传输常称为无线传输,自由空间(无线)。①短波通信（即高频通信）：主要靠电离层的反射，但通信质量较差，传输速率低。②微波：直线传播。传统微波通信有两种方式：地面微波接力通信和卫星通信。卫星通信：最大特点是通信距离远且通信费用与通信距离无关。频带很宽通信容量很大,信号所受的干扰较小,通信比较稳定,非常适合于广播通信。但有较大的传播时延。

2-13为什么要使用信道复用技术？常用的信道复用技术有哪些？

(1)为了通过共享信道，最大限度提高信道利用率。(2)频分、时分、码分、波分。

2-16共有四个站进行码分多址CDMA通信，四个站的码片序列为：

A:(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)  B:(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)

C:(-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)  D:(-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)

现收到码片序列:(-1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1)问哪个站发送数据了？发送的是1还是0？

（1）S·A=(+1 -1 +3 +1 -1 +3 +1 +1)/8=1，A发送1

（2）S·B=(+1 -1 -3 -1 -1 -3 +1 -1)/8=-1，B发送0

（3）S·C=(+1 +1 +3 +1 -1 -3 -1 -1)/8=0，C无发送

（4）S·D=(+1 +1 +3 -1 +1 +3 +1 -1)/8=1，D发送1

第三章 数据链路层(以太网)（CSMA/CD）（物理地址、硬件地址、MAC地址）（网桥）

1、数据链路层使用的信道类型：点对点信道（一对一）和广播信道（一对多）。

2、(物理)链路:是从一个结点到相邻结点的一段物理线路,中间没有任何其他的交换结点。数据(逻辑)链路:除了物理线路外,还必须有通信协议(规程)来控制这些数据的传输。若把实现这些协议的硬件和软件(网络适配器:具有数据链路层和物理层的功能)加到链路上,就构成了数据链路。数据链路层传输的是帧。

3、数据链路层的三个基本问题：封装成帧、透明传输和差错检测。

（1）封装成帧：添加首部和尾部(ASCII码中首部为SOH、尾部为EOT)，构成帧。①首部和尾部的作用：帧定界；包括许多必要的控制信息。②数据部分长度上限—最大传送单元MTU(帧的数据部分)。

（2）透明传输：指不管所传数据是什么样的比特组合，都应当能够在链路上传送。解决方法：字节填充或字符填充。发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH(01)”或“EOT(04)”或“ESC(1B)”的前面插入一个转义字符“ESC(1B)”。

接收端: 从接收到的数据中删除插入的转义字符;收到连续的两个转义字符时就删除其中前面的一个。

（3）差错检测：①误码率 BER:在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率。误码率与信噪比有很大的关系。②循环冗余检验CRC:特点:仅用循环冗余检验CRC差错检测技术只能做到无差错接受（凡是接受的帧，我们都能以非常接近于 1 的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错），要做到“可靠传输”(过去OSI观点)（即发送什么就收到什么）就必须再加上帧编号、确认和重传机制。计算:假定每组 k 个比特,待传送的一组数据M=101001(k = 6)在M的后面再添加供差错检测用的n位冗余码(帧检验序列FCS)(得到方法:先在M后面添加n个0,除以事先选定好的长度为(n+1)位的除数P,余数R就是n位冗余码) 一起发送。检错:M后接R除以同样的除数P(表示方法:用多项式来表示:如CRC-16=X16+X15+X2+1,表示第0、2、15、16位为1其余为0),若得出的余数R为0则判定没有差错就接受;若余数R不为0则判定有差错就丢弃。③传输差错:分类:比特差错和传输差错。比特差错（0变1,1变0）:使用CRC检验出错。传输差错:帧丢失、帧重复、帧失序。

4、点对点协议PPP(以太网上的PPP协议：PPPoE)：

是用户计算机与ISP(互联网服务提供商)进行通信时所使用的数据链路层协议，是面向字节的。

（1）PPP协议应满足的要求：简单；封装成帧；透明性；差错检测；多种网络层协议；多种类型链路；检测连接状态；最大传送单元；网络层地址协商；数据压缩协商。（2）PPP协议不需要的功能：纠错；流量控制；序号；多点线路；半双工或单工链路。(只支持点对点的链路通信和全双工链路)

（3）PPP协议的组成：封装帧(一种封装多协议数据报文的方法);链路控制协议LCP;网络控制协议NCP。

（4）PPP协议的帧格式:①协议字段(2字节):0x0021: IP数据报   0xC021: LCP数据   0x8021: NCP数据

标志字段F:规定为0x7E定界符(连续两帧间只需一个);地址字段A:规定为0xFF;控制字段C:规定为0x03

②透明传输问题：当PPP用在SONET/SDH链路时，使用同步传输，采用零比特填充(在发送端只要发现有5个连续1后填一个0。接收端则是删除)方法;当PPP用在异步传输时，使用字符填充(信息字段中的每一个0x7E→0x7D, 0x5E;信息字段中的每一个0x7D→0x7D, 0x5D;若信息字段中出现ASCII码即数值小于0x20的字符的控制字符则在该字符前面加入一个0x7D 字节,同时将该字符的编码加以改变)方法。

5、局域网(LAN)的数据链路层：（1）特点:网络为一个单位所拥有;地理范围和站点数目均有限。（2）优点:具有广播功能；便于系统的扩展和逐渐地演变；提高了系统的可靠性、可用性和生存性。（3）局域网分类(拓扑结构): 星形网(应用集线器和双绞线)、环形网、总线网。

6、媒体共享技术:静态划分信道:频分、时分、波分、码分复用动态媒体接入控制(多点接入)(局域网采用): 随机接入、受控接入(轮询)。

7、以太网(美国施乐的PARC研发)的两个标准：DIX Ethernet V2：第一个局域网产品的规约；IEEE 802.3：第一个IEEE的以太网标准，数据率为10Mbit/s，将局域网拆为逻辑链路控制LLC子层(与传输媒体无关)和媒体接入控制MAC子层(与传输媒体有关)。(严格说,以太网指符合DIX Ethernet V2标准的局域网)

8、通信适配器（网络接口卡NIC）(网卡)功能:进行串行/并行转换；对数据进行缓存；实现以太网协议。

9、为通信简便，以太网采取的措施:①采用较为灵活的无连接的工作方式即不必先建立连接就可以直接发送数据:以太网对发送的数据帧不进行编号也不要求对方发回确认(为了通信简便), 以太网提供的服务是尽最大努力的交付即不可靠的交付,差错的纠正由高层来决定,但以太网并不知道这是一个重传帧,而当作一个新的数据帧来发送。②以太网发送的数据都使用曼彻斯特(差分曼彻斯特)编码的信号:效率为50%(高速以太网中,采用4B/5B(效率为80%)等其他编码,目的是提高效率)。

10、CSMA/CD协议：（1）含义：载波监听(每一个站在发送数据之前要检测总线上是否有其他计算机在发送数据,如果有则暂时不要发送数据以免发生碰撞)多点接入(许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上)/碰撞检测（冲突检测）(计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小，当检测到的信号电压值超过一定的门限值时, 就认为总线上至少有两个站在发送数据, 表明产生了碰撞。)（2）为什么要进行碰撞检测？电磁波在总线上的传播速率是有限的，当某个站监听到总线是空闲时，也可能总线并非真正是空闲的。（3）重要特性：只能进行半双工通信；每个站在发送数据之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能性；发送的不确定性。（4）争用期（碰撞窗口）：2τ(两倍的总线端到端的传播时延)（电磁波在1km电缆的传播时延约为5us）(以太网取51.2us为争用期的长度,对于10Mb/s以太网在争用期内可发送512bit（512比特时间）即64字节(最短有效帧长，小于64字节的帧都是由于冲突而异常终止的无效帧))（5）要点：准备发送（适配器加上以太网的首部和尾部）→信道检测（信道忙则不停检测，信道空闲并在9.6us内保持空闲则发送帧）→检查碰撞（边发送边监听）（在争用期内:成功(发送)/失败(立即停止发送数据;再继续发送若干比特的人为干扰信号（强化碰撞）;保存发送的帧;进行截断二进制退避算法等待随机倍争用期时间再尝试发送)。

11、帧间最小间隔(目的:使刚刚接收到数据帧的站做好接收下一帧的准备):以太网规定它为9.6us，10M以太网相当于96bit的发送时间。

12、截断二进制指数退避算法(计算发生碰撞的站需要推迟的随机时间):确定基本退避时间,一般是取为争用期2τ。定义重传次数k, k <=10,即k = min[重传次数, 10]。从整数集合[0,1,…,(2k-1)]中随机地取出一个数,记为r,重传所需的时延就是r倍的基本退避时间。当重传达16次仍不能成功时即丢弃该帧并向高层报告。

13、集线器(连接用两条双绞线，使用RJ-45插头)的特点：仍然是总线网，使用CSMA/CD协议，同时只有一个站发送数据；很像一个多接口转发器；工作在物理层，简单的转发，不进行碰撞检测；采用专门的芯片，进行自适应串音回波抵消。每个比特在转发前要再生整形并重新定时。

14、以太网信道利用率:①发送一帧的平均时间:碰撞总争用期的时间(n×2τ)+发送帧时间(T0=L(帧长)/C(传输速率))+τ（占用期）。②参数a:以太网单程端到端时延τ与帧的发送时间 T0 之比(a趋于0,信道利用率很高,反之则越低，所以以太网帧长不能太短)。③信道利用率最大值:Smax=1/(1+a)。

15、以太网的MAC层：(1)组织唯一标识符OUI(高位24位);扩展唯一标识符EUI(低位24位)。(2)一个地址块可以生成2^24个不同的地址，这种48位地址称为MAC-48，通用名称为EUI-48。(3)MAC地址(适配器地址)也叫硬件地址或物理地址。(4)地址字段的第一个字节的最低位为I/G位(为0时,单个站地址;为1时,组地址，用来进行多播)。(5)适配器有过滤功能,从网络上每收到一个MAC帧就首先用硬件检查MAC帧中的MAC地址。是自己的收下否则丢弃。单播帧(一对一)、广播帧(一对全体)、多播帧(一对多)。

16、MAC帧格式(以太网V2格式)：①DIX Ethernet V2标准 ②IEEE的802.3标准

局域网中硬件地址=物理地址=MAC地址

①类型字段:用来标志上一层使用的是什么协议。②数据字段（46~1500字节）(小于46字节时应在数据字段后加入整数字节的填充字段)的正式名称是MAC客户数据字段:最小长度46字节为:64字节-18字节的首部和尾部。③帧前面插入的8字节中的第一个字段共7个字节是前同步码,用来迅速实现MAC帧的比特同步。第二个字段是帧开始定界符（10101011）, 表示后面的信息就是MAC帧。④使用SONET/SDH进行同步传输则不需要用前同步码。⑤帧结束定界符:以太网传送帧时各帧存在一定间隙,因此只需帧开始定界符,其后面连续到达的比特流属同一个帧。⑥IEEE802.3规定:有效的MAC帧长度为64~1518字节之间,无效帧直接丢弃不重传(长度非整数字节,FCS出错,数据字段长度错)。

17、802.3帧和以太网V2帧的区别:①IEEE 802.3帧的第3个字段是“长度/类型”该字段值大于0x0600时,表示“类型”;该字段值小于0x0600时,表示“长度”。

②当“长度/类型”字段值小于0x0600(十进制1536)时,数据字段须装入LLC帧。

18、扩展的以太网:(1)在物理层扩展:①早期使用转发器;②使用光纤、光线解调器连接到集线器;优点:使原来属于不同碰撞域的局域网上的计算机能够进行通信;扩大了局域网覆盖的地理范围。缺点:总的吞吐量并未提高;不同的碰撞域使用不同的数据率就不能用集线器互连。(2)在数据链路层扩展:①网桥:工作在数据链路层,根据MAC帧的目的地址对收到的帧进行转发和过滤(丢弃);优点:扩大了物理范围;隔离碰撞域;过滤通信量,增大吞吐量;提高了可靠性;可互连不同物理层、不同MAC子层和不同速率的局域网。缺点:增加了时延;没有流量控制功能;只适合于用户数不太多和通信量不太大的局域网否则会产生广播风暴。②以太网交换机(交换式集线器)（实质上是多接口网桥,全双工,像独占通信媒体的带宽那样无碰撞地传输数据,专用交换芯片交换速率较高）。③透明网桥:标准是IEEE802.1D,使用最多的网桥,即插即用设备,利用生成树算法避免兜圈子。自学习算法:网桥每收到一个帧,就记下其源地址和进入网桥的接口,作为转发表中的一个项目(1) 按照接收帧目的地址进行转发;(2)查找转发表中与收到帧的目的地址有无相匹配的项目;①如有,按转发表中给出的接口进行转发②如没有,向所有其他接口(进入网桥的接口除外)进行转发③若转发表中给出的接口就是该帧进入网桥的接口,则应丢弃这个帧。

19、网桥和集线器(转发器)的不同:①工作在不同的层次:前者数据链路层,后者物理层;②转发帧:前者必须执行CSMA/CD算法,后者不对传输媒体进行碰撞检测。③带宽:前者独享带宽，后者共享带宽。相同:①都是扩展的以太网。②都能传输数据。

20、虚拟局域网(VLAN):由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组,而这些逻辑组具有某些共同的需求;是局域网给用户提供的一种服务而不是一种新型局域网;相应标准是IEEE 802.1Q;计算机数过多会出现“广播风暴”;在以太网的帧格式中插入一个4字节的标识符称为VLAN标记 (源地址和类型之间)

优点：①端口的分隔②网络的安全③灵活的管理

21、100BASE-T以太网(快速以太网)(100对应100Mb/s,base对应基带信号,T双绞线星形网):全双工方式下工作不使用CSMA/CD协议;编码采用4B/5B;争用期为5.12us,帧间时间间隔为0.96us。速率达到或超过100 Mb/s的以太网称为高速以太网。

22、吉比特以太网：在半双工方式下使用CSMA/CD协议，必须进行碰撞检测，增加了载波延伸和分组突发两个功能；全双工方式不使用CSMA/CD协议。

23、端到端以太网传输的好处:技术成熟;互操作性很好;价格便宜;采用统一的以太网帧格式简化了操作和管理。

24、以太网宽带接入具有以下特点：双向的宽带通信；可以灵活进行带宽升级；可以实现端到端的以太网传输，提高传输效率，降低传输成本；不支持用户身份鉴别。

3-03 网络适配器的作用是什么？网络适配器工作在哪一层？

（1）作用：进行数据串行传输和并行传输的转换包的装配和拆装网络存取控制数据缓存和网络信号。（2）网络适配器工作在物理层。

3-14 为什么早期的以太网选择总线拓扑结构而不是星形拓扑结构，但现在却改为使用星形拓扑结构？

当时很可靠的星形拓扑结构较贵，人们都认为无源的总线结构更加可靠但实践证明连接有大量站点的总线式以太网很容易出现故障而现在专用的ASIC芯片的使用可以将星形结构的集线器做的非常可靠因此现在的以太网一般都用星形结构的拓扑。

3-15什么叫做传统以太网？最早流行的10Mbit/s速率的以太网。

3-16数据率为10Mbit/s的以太网在物理媒体上的码元速率为多少?

以太网采用曼彻斯特编码,每一位有两个信号周期,因此码元速率(波特率):20M码元/秒(波特)。

3-20 假定1km长的CSMA/CD网络的数据率为1Gb/s。设信号在网络上的传播速率为200000km/s。求能够使用此协议的最短帧长。

单程传播时间为1/200000=5微秒,来回路程传播时间为10微秒,10微秒可以发送的比特数等于(10*10^-6)*(10^9)=10000；最短帧是10000位或1250字节长。

3-22 假定在使用CSMA/CD协议的10Mb/s以太网中某个站在发送数据时检测到碰撞，执行退避算法时选择了随机数r=100。试问这个站需要等待多长时间后才能再发送数据？如果是100Mb/s的以太网呢？

对于10Mb/s的以太网,争用期为51.2微秒,要等待时间是51.2*100=5.12ms;对于100Mb/s的以太网,争用期为5.12微秒，等待时间是5.12*100=512微秒

3-27 有10个站连接到以太网上。试计算以下三种情况下每一个站所能得到的带宽。
10个站都连接到一个10Mb/s以太网集线器:10Mb/s÷10=1Mb/s(接口平分带宽)。

10个站都连接到一个100Mb/s以太网集线器:100Mb/s÷10=10Mb/s(接口平分带宽)。
10个站都连接到一个10Mb/s以太网交换机(路由器):10Mb/s(独享带宽)。

3-28 10Mbit/s以太网升级到100Mbit/s、1Gbit/s、10Gbit/s时，都需要解决哪些技术问题？为什么以太网能够在发展中淘汰自己的竞争对手并使自己的应用范围从局域网一直扩展到城域网和广域网？

技术问题:使参数a保持为较小的数值，可通过减少最大电缆长度或增大帧的最小长度。

原因:10吉比特以太网的帧格式与前三者完全相同，同时还保留标准规定的以太网最小和最大帧长，这就使用户在升级时仍能和较低速率的以太网方便通信，由于数据率高，因此吉比特以太网不使用铜线而使用光纤作为传输媒体，因此扩展到城域网和广域网。

第四章 网络层(IP)(ICMP)(路由协议)

1、TCP/IP体系中的网络层（数据单位：分组）向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务;发送分组时不需要先建立连接;每一个分组独立发送，不进行编号;网络层不提供服务质量的承诺,不保证分组交付的时限,所传送的分组可能出错、丢失、重复和失序。

2、尽最大努力交付的好处:①网络中的路由器可以做得比较简单;②进程之间通信的可靠性由运输层负责;③网络的造价大大降低,运行方式灵活,能够适应多种应用。

3、在互联网上的交付有两种：直接交付(不经过路由器)和间接交付(经过路由器)。

4、互连网是指用路由器互连的网络;在互连网上层使用TCP协议就成了互联网。

5、与IP协议配套使用的三个协议：地址解析协议ARP、网际控制报文协议ICMP和网际组管理协议IGMP。

6、IP地址:①定义:给每个连接在因特网上的主机或路由器的每一个接口分配的一个在全球范围内是唯一的32位的标识符。②分配:由因特网名字与号码指派公司ICANN分配。③编址方法:分类的IP地址、子网的划分、构成超网。

7、分类IP地址: ①两级的IP地址可以记为:IP地址 ::= { <网络号>, <主机号>}

网络号net-id：标志主机或路由器所连接到的网络；主机号host-id：标志该主机或路由器

②分类:

③点分十进制记法:每8位的二进制数转换为十进制数。

④分组IP地址使用范围:

8、物理地址（硬件地址）是数据链路层和物理层使用的地址而IP地址是网络层和以上各层使用的地址,是一种逻辑地址(用软件实现的)。在数据链路层只能看见MAC帧看不见数据报的IP地址,在IP层抽象的互联网中只能看到IP数据报;IP层抽象的互联网屏蔽了下层很复杂的细节,只研究主机和主机或路由器之间的通信,路由器只根据目的站的IP地址的网络号进行路由选择;传送数据帧时必须使用硬件地址。

9、地址解析协议ARP:每台主机都设有一个ARP高速缓存(作用:第一次用广播方式发送ARP请求分组； 再次通信时可直接从高速缓存中找到,不用再次广播,网络上的通信量大大减少),里面保存着本局域网上的各主机和路由器的IP地址到硬件地址的映射表;优化:主机A在发送ARP请求分组时将自己的IP地址和硬件地址写入ARP请求分组,主机B收到时就自动存储;注意:解决的是同一个局域网的问题;在不同的局域网时要找到一个位于本局域网上的某个路由器的硬件地址转交给下一网络。

10、为什么不采用硬件地址通信?不同的网络使用不同的硬件地址,必须进行复杂的硬件地址转换。

11、IP数据报分为首部和数据两部分。首部的前一部分是固定长度，共20字节，是所有IP数据报必须具有的；一些可变的可选字段(1到40字节或没有)放在固定首部的后面。IP数据报的格式:首部最短20字节,首部长度(必须为4字节的倍数)最大值为60字节;总长度指首部和数据之和的长度,数据报最大长度65535字节,最大传送单元MTU,大于该值的要分片处理;标志(3位)MF=1(最低位)表示后面还有分片,DF=0(中间位)允许分片;片偏移(能整除8字节)指出较长的分组在分片后,某个分片在原分组中的相对位置,以8个字节为偏移单位;首部校验和只检验数据报的首部,但不包括数据部分,不采用CRC码;大端序(发送:主机字节顺序-网络标志字节顺序,接收为主机、网络调换)

12、分组转发算法:(1)从数据报的首部→目的主机的IP地址D, →目的网络地址为N。(2)若网络N与此路由器直接相连, 则把数据报直接交付目的主机D; 否则是间接交付, 执行(3)。(3)若路由表中有目的地址为D的特定主机路由, 则把数据报传送给路由表中所指明的下一跳路由器; 否则, 执行(4)。(4)若路由表中有到达网络N的路由, 则把数据报传送给路由表指明的下一跳路由器; 否则, 执行(5)。(5)若路由表中有一个默认路由, 则把数据报传送给路由表中所指明的默认路由器; 否则, 执行(6)。(6)报告转发分组出错。（转发IP数据报的过程在网络层完成）

13、子网划分:①优点:减少了IP地址的浪费;使网络的组织更灵活;便于维护和管理;②缺点:减少了能连接在网络上的主机总数;③结构(三级):IP地址::= {<网络号>, <子网号>, <主机号>} ;④子网掩码（与收到的数据报的目的IP地址按位相与，得到子网网络地址）:使用子网掩码可以找出IP地址中的子网部分;A类:255.0.0.0,B类:255.255.0.0,C类:255.255.255.0;⑤划分子网时的分组转发算法:(1)从收到的分组的首部→目的IP地址D。(2)先用各直连网络的子网掩码和D逐位相与,看是否和相应的网络地址匹配,若匹配,则将分组直接交付。否则就是间接交付,执行(3)。(3)若路由表中有目的地址为D的特定主机路由,则将分组传送给指明的下一跳路由器;否则,执行(4)。(4)对路由表中的每一行的子网掩码和D逐位相与,若其结果与该行的目的网络地址匹配, 则将分组传送给该行指明的下一跳路由器; 否则,执行(5)。(5)若路由表中有一个默认路由则将分组传送给路由表中所指明的默认路由器;否则,执行(6)。(6)报告转发分组出错。

14、无分类编址CIDR(路由聚合/构成超网):①IP地址的分配都以CIDR地址块(网络前缀都相同的连续的IP地址)为单位。②结构(三级到两级):IP地址::= {<网络前缀>, <主机号>} ③记法:在IP地址面加上一个斜线“/”,写上网络前缀所占的位数,可把点分十进制中低位连续的0省略;④地址掩码:由一连串1和一连串0组成, 1的个数就是网络前缀的长度(所给IP的“/”后的值)。⑤最长前缀匹配:查找路由表时可能会得到多个匹配结果,应从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由(所给IP的“/”后数值最大的)。⑥优点:有利于减少路由表中的项目，减少路由器之间的路由选择信息的交换，从而提高整个互联网的性能。

15、“转发”是单个路由器的动作；“路由选择”是许多路由器共同协作的过程，这些路由器相互交换信息，目的是生成路由表，再从路由表导出转发表。若采取自适应路由选择算法，则当网络拓扑变化时，路由表和转发表都能够自动更新。

16、路由选择算法:①理想:算法必须是正确的和完整的、在计算上应简单、能适应通信量和网络拓扑的变化即要有自适应性、具有稳定性、是公平的、是最佳的。②“最佳路由”:不存在一种绝对的最佳路由算法,只能是相对于某一种特定要求下得出的较为合理的选择而已。

17、自制系统（AS）是在单一的技术管理下的一组路由器；而这些路由器使用一种AS内部的路由选择协议和共同的度量。一个自制系统对其他自制系统表现出的是一个单一的和一致的路由选择策略。

18、路由选择协议有两大类：内部网关协议IGP（如RIP和OSPF）；外部网关协议EGP（如BGP-4）。

①路由信息协议RIP（在应用层）是分布式的基于距离向量的路由选择协议，只适用于小型互联网。RIP按固定的时间间隔30s(仅)与相邻路由器交换信息。交换的信息是自己当前的路由表。特点：好消息传得快，坏消息传得慢。优点：实现简单，开销较小。②开放最短路径优先OSPF是分布式的链路状态协议，适用于大型互联网。OSPF只在链路状态发生变化时才向本自治系统中的所有路由器，用洪泛法发送与本路由器相邻的所有路由器的链路状态信息。所有的路由器最终都能建立一个全网的拓扑结构图。优点：更新过程收敛得快。③边界网关协议BGP-4是不同AS的路由器之间交换路由信息的协议，是一种路径向量路由选择协议。BGP力求寻找一条能够到达目的网络（可达）且比较好的路由（不兜圈子），而并非要寻找一条最佳路由。④因特网采用的路由选择协议:自适应的、分布式的、 分层次的路由选择协议。⑤距离向量算法: (1)对地址为X的相邻路由器发来的RIP报文,先修改此报文中的所有项目:把下一跳字段中的地址都改为X,并将所有距离字段值加1。(2)对修改后的RIP报文的每一个项目:若原来路由器中没有目的网络N,则把该项目添加到路由表中;否则(即在路由表中有目的网络N),若下一跳路由器地址为X,用收到的项目替换原来的项目,否则(目的网络为N,下一跳非X),若收到的项目中距离小于原路由表中距离,更新;否则什么也不做。(3)若3分钟没有收到相邻路由器的更新表,把距离设为16。(4)返回。

19、静态路由选择：非自适应路由选择，简单，开销小，不能适应网络状态的变化，应用于边缘部分。动态路由选择：自适应路由选择，较好适应网络状态的变化，但复杂开销且大。适用于核心部分。

20、网际控制报文协议ICMP是IP层的协议。ICMP报文作为IP数据报的数据,加上首部后组成IP数据报发送出去。使用ICMP并非为了实现可靠传输。ICMP允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告。ICMP报文的种类有两种即ICMP差错报告报文(类型:终点不可到达、源点抑制、时间超过、参数问题、改变路由(重定向))和ICMP询问报文(类型:回送请求和回答报文、时间戳请求和回答报文)。

20、ICMP的一个重要应用是分组网间探测PING，用来测试两台主机之间的连通性，使用了ICMP会送请求与回送回答报文，是应用层直接使用网络层ICMP。Traceroute:跟踪一个分组从原点到终点的路径。

21、IPv6带来的主要变化：更大的地址空间；灵活的首部格式；改进的选项；支持即插即用；支持资源的预分配；IPv6首部改为8字节对齐。过渡策略：IPv6 系统必须能够接收和转发IPv4分组，并且能够为IPv4分组选择路由；使用双协议栈，使用隧道技术。

22、IP多播使用D类IP地址需要使用网际组管理协议IGMP和多播路由选择协议。只能用于目的地址。

23、虚拟专用网VPN(使用隧道技术)利用公用的互联网作为本机构各专用网之间的通信载体。VPN内部使用互联网的专用地址。一个VPN至少要有一个路由器具有合法的全球IP地址，这样才能和本系统的另一个VPN通过互联网进行通信。所有通过互联网传送的数据都必须加密。

24、使用网络地址转换NAT技术，可以在专用网络内部使用专用IP地址，而仅在连接到互联网的路由器使用全球IP地址，这样大大节约的宝贵的IP地址。

25、IP地址紧张的解决办法:CIDR使IP地址分配更加合理、VPC或NAT节省IP地址、动态主机配置协议DHCP使多个主机共享IP地址、IPV4到IPV6的升级。

4-01 网络层向上提供的服务有哪两种？试比较其优缺点。

（1）“面向连接”虚电路服务：预约了通信双方所需的一切网络资源。优点：能提供服务质量的承诺，即所传送的分组不出错、丢失、重复和失序，也保证分组传送的时限；缺点：路由器复杂，网络成本高。

（2）“无连接”数据报服务：无网络资源障碍，尽力而为。优缺点与前者互易。

| 方面 | 虚电路 | 数据报 |
| --- | --- | --- |
| 思路 | 通信网络负责 | 主机负责 |
| 连接的建立 | 必须有 | 不需要 |
| 分组的转发 | 同一路由转发 | 自由选择路由 |
| 当结点出现故障 | 经过该结点的虚电路均不能工作 | 该故障点的分组可能丢失 |
| 分组顺序 | 按顺序到达 | 在终点排序 |
| 终点地址 | 仅在建立时是使用 | 每个分组都有 |
| 差错处理和流量控制 | 由网络或主机 | 由主机负责 |

4-03 作为中间设备，转发器、网桥、路由器和网关有何区别？

（1）转发器：物理层中继系统；（2）网桥或桥接器：数据链路层中继系统；（3）路由器：网络层中继系统；（4）网关：网络层以上的中继系统。

4-04 试说明下列协议的作用：

（1）IP协议：实现网络互连，使参与互连的性能各异的网络从用户看起来好像是一个统一的网络；

（2）ARP协议：解决同一个局域网上的主机或路由器的IP地址和硬件地址的映射问题，ARP的高速缓存可以大大减少网络上的通信量；

（3）RARP协议：解决同一个局域网上的主机或路由器的硬件地址和IP地址的映射问题；

（4）ICMP协议：提供差错报告和询问报文，以提高IP数据交付成功的机会；

（5）IGMP：用于探寻、转发本局域网内的组成员关系。

4-05 IP地址分为几类？各如何表示？IP地址的主要特点是什么？

(1)分为A类、B类、C类（单播）、D类（多播）、E类（未使用）。

(2)特点:①IP地址是一种分等级的地址结构(只分配网络号;路由器仅根据目的主机所连接的网络号来转发分组);②IP地址是标志一个主机或路由器和一条链路的接口(一台主机(多归属主机)同时连接到两个网络上其网络号必须是不同的;路由器的各端口具有不同的IP网络号);③用转发器或网桥连接起来的若干个局域网仍为一个网络，因此这些局域网都具有同样的网络号;④所有分配到网络号的网络都是平等的。

4-07试说明IP地址与硬件地址的区别。为什么要使用两种不同的地址？

区别:MAC(硬件)地址在一定程度上与硬件一致，基于物理、能够标识具体的链路通信对象在局域网的链路层，只能看见MAC帧;IP地址给予逻辑域的划分、不受硬件限制，在IP层抽象的互联网上只能看到IP数据报。原因:IP地址就是给每个连接在因特网上的主机（或路由器）分配一个在全世界范围是唯一的32位的标识符，从而把因特网看成为一个单一的、抽象的网络，在实际网络的链路上传送数据帧时，最终还是必须使用硬件地址。

4-09 （1）子网掩码为255.255.255.0代表什么意思？(与默认子网掩码相比多占的位数用来划分子网)

①A类：前8位表示网络号，后24位表示主机号，使用子网掩码255.255.255.0表示前8位为网络号，中间16位用于子网段的划分，最后8位为主机号；②B类：前16位表示网络号，后16位表示主机号，使用子网掩码255.255.255.0表示前16位为网络号，中间8位用于子网段的划分，最后8位为主机号；

③C类:这个子网掩码为C类网络默认的子网掩码。

（2）C类网络使用子网掩码有无实际意义？为什么？

有实际意义。C类子网IP地址的32位中，前24位用于确定网络号，后8位用于确定主机号。如果划分子网，可以选择后8位中的高位，这样做可以进一步划分网络，并且不增加路由表的内容，但是代价是主机数减少。

4-11 IP数据报中的首部检验和并不检验数据报中的数据，这样做的最大好处是什么？坏处是什么？

在首部中的错误比在数据中的错误更严重。数据不参与检验和的计算，因为这样做代价大，上层协议通常也做这种检验工作，从而引起重复和多余。因此，这样做可以加快分组的转发，但是数据部分出现差错时不能及早发现。

4-12 当某个路由器发现一IP数据报的检验和有差错时，为什么采取丢弃的办法而不是要求源站重传此数据报？计算首部检验和为什么不采用CRC检验码？

（1）纠错控制由上层（运输层）执行，IP首部中的源站地址也可能出错，请错误的源地址重传数据报是没有意义的；（2）不采用CRC简化解码计算量，提高路由器的吞吐量。

4-15 什么是最大传送单元MTU？它和IP数据报的首部中的哪个字段有关系？

（1）MTU是IP层下面数据链里层所限定的帧格式中数据字段的最大长度(即IP数据报长度=首部长度加数据字段长度)；（2）与IP数据报首部中的总长度字段有关系。

4-17 一个3200位长的TCP报文传到IP层，加上160位的首部后成为数据报。下面的互联网由两个局域网通过路由器连接起来。但第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有1200位。因此数据报在路由器必须进行分片。试问第二个局域网向其上层要传送多少比特的数据（这里的“数据”当然指的是局域网看见的数据）?

第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有1200bit，即每个IP数据片的数据部分<1200-160(bit)，由于片偏移是以8字节即64bit为单位的，所以IP数据片的数据部分最大不超过1024bit，这样3200bit的报文要分4个数据片，所以第二个局域网向上传送的比特数等于（3200+4×160），共3840bit。（涉及到网络(局域网)(以太网)指的都是MAC帧，其数据部分便为IP报文(首部加数据)）

4-19主机A发送IP数据报给主机B，途中经过了5个路由器。试问在IP数据报的发送过程中总共使用了几次ARP？   6次，主机用一次，每个路由器各使用一次。

4-26找最大可能的聚合。就是找下面的地址块中共同的前缀。

4-28已知路由器R1的路由表如下表所示:

| 地址掩码 | 目的网络地址 | 下一跳地址 | 路由器接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| /26 | 140.5.12.64 | 180.15.2.5 | m2 |
| /24 | 130.5.8.0 | 190.16.6.2 | m1 |
| /16 | 110.71.0.0 | ----- | m0 |
| /16 | 180.15.0.0 | ----- | m2 |
| /16 | 190.16.0.0 | ----- | m1 |
| 默认 | 默认 | 110.71.4.5 | m0 |

试画出各网络和必要的路由器连接拓扑，标注出必要的IP地址和接口。对不能确定的情况应当指明。

4-37 某单位分配到一个地址块136.23.12.64/26。现在需要进一步划分为4个一样大的子网。试问：

（1）每个字网的网络前缀有多长？需要向主机号借两位，每个子网前缀28位。

（2）每个字网中有多少个地址？每个子网地址中有4位留给主机用，所以有16个地址。

（3）每个子网的地址块?①126.20.10.0/28;②126.20.10.16/28;③126.20.10.32/28;④126.20.10.48/28。

第五章 运输层-（端口）（UDP）（TCP）（三次握手）

1、运输层可为相互通信的应用进程间提供端到端的逻辑通信、对收到的报文进行差错检测、可以进行可靠的数据传输、可以进行流量和拥塞控制;网络层为主机之间提供逻辑通信;真正进行通信的实体是主机中的进程;运输层向应用层提供通信服务,属于面向通信部分的最高层同时也是用户功能中的最低层。

2、运输层有两个协议:传输控制协议TCP(传送的是TCP报文段)和用户数据报协议UDP(传送的是UDP报文或用户数据报)。它们都有复用和分用,以及检错的功能。当运输层采用面向连接的TCP协议(不提供广播或多播)时,尽管下面的网络是不可靠的(只提供尽最大努力交付服务),但这种逻辑通信信道就相当于一条全双工通信的可靠信道(需要增加开销)。当运输层采用无连接的UDP协议(对方不需要给出任何确认)时,这种逻辑通信信道仍然是一条不可靠信道(可能最有效)。应用进程使用进程标示符pid来标志。

3、端口(或协议端口号):运输层用一个16位端口号来标志一个端口。端口号只具有本地意义,为了标志本计算机应用层中的各个进程在运输层交互时的层间接口。对TCP/IP体系的应用进程进行统一的标志,使运行不同操作系统的计算机的应用进程能够互相通信。运输层很重要的功能就是复用和分用。复用:发送主机不同的应用进程使用同一个运输层协议传送数据。分用:接收主机的运输层在剥去报文首部后够把数据正确交付给指定的应用进程。

4、IP地址:找到计算机;端口号:找到应用进程;UDP(TCP)报文首部加数据部分组成IP报文数据部分。

5、运输层的端口号:分为服务器使用的端口号（0-1023指派给熟知端口，1024-49151是登记端口）和客户端暂时使用的端口号（49152-65535）。软件端口与硬件端口的区别：硬件端口(路由器或交换机上的端口)是不同硬件设备进行交互的接口；软件端口(在协议栈层间的抽象的协议端口)是应用层的各种协议进程与运输实体进行层间交换的一种地址。常用的熟知端口号:FTP(TCP)21;TELNET(TCP)23;SMTP(TCP)25; DNS(UDP)53;TFTP(UDP)69;HTTP(TCP)80;SNMP(UDP)161;SNMP(trap)(UDP)162;HTTPS(TCP)443;RIP(UDP)520。

6、UDP:①特点:在IP数据服务上增加了端口和差错检测;无连接;尽最大努力交付;面向报文;无拥塞控制;支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信;首部开销小(只有四个字段：源端口、目的端口、长度、检验和)。②首部结构:UDP长度最小值为8字节(无数据);UDP报文有数据字段和首部字段;计算校验和时临时把伪首部、UDP首部和UDP用户数据连接,伪首部仅是为了计算校验和。UDP首部字段格式:

7、TCP:①特点:面向连接的运输层协议；每一条TCP连接只能是点对点的(只能有两个端点)；提供可靠交付的服务；提供全双工通信；面向字节流。②首部结构(为4字节的整数倍):TCP报文段首部的前20个字节(TCP最小长度)是固定的,后面有4n字节是根据需要增加的选项;TCP报文有数据字段和首部字段;序号(报文段序号):在一个TCP连接中传送的字节流中的每一个字节都按顺序编号,其数值为本报文段所发送的数据的第一个字节的序号;确认号字段(确认号为N,到序号N-1都已收到)是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号;数据偏移(即首部长度):最小为20字节,最大为60字节;当URG=1时,表明紧急指针字段有效,它告诉系统此报文段中有紧急数据,应尽快传送;只有当ACK=1时确认号字段才有效,当ACK=0时,确认号无效;接收TCP收到PSH=1的报文段,就尽快地交付接收应用进程,而不再等到整个缓存都填满了后再向上交付;当RST=1时,表明TCP连接中出现严重差错,必须释放连接,然后再重新建立运输连接;同步SYN=1表示这是一个连接请求或连接接受报文;FIN=1表明此报文段的发送端的数据已发送完毕,并要求释放运输连接;窗口字段:用来让对方设置发送窗口的依据;检验和:检验的范围包括首部和数据,计算时要加上12字节的伪首部。TCP首部字段格式:

8、TCP的连接:TCP把连接作为最基本的抽象;TCP用主机的IP地址加上主机上的端口号作为TCP连接的端点,叫做套接字socket或插口;套接字用（IP地址：端口号）来表示;TCP连接::= { socket1, socket2 }。

9、TCP可靠传输的原理:①理想的传输(实际不具备):传输信道不出错、接收方速度跟上发送方。②停止等待协议(简单、信道利用率低):(1)无差错:每发送完一个分组就停止发送,等待对方的确认，在收到确认后再发送下一个分组;若接收方收到重复分组,丢弃并发送确认。(2)出现差错:超时重传指只要超过了一段时间仍然没有收到确认,就重传前面发送过的分组;因此每发送完一个分组需要:暂时保留已发送的帧的副本;数据帧和确认帧都必须进行编号;设置一个超时计时器,其重传时间应比数据在分组传输的平均往返时间更长一些。(3)确认丢失和迟到:接收方都要丢弃重复的数据帧并重传确认帧,发送方什么也不做。③结论:使用上述的确认重传机制就能实现在不可靠的传输网络上实现可靠的通信,这种可靠传输协议称为自动重传请求ARQ。④信道利用率U:U=TD/(TD+RTT+TA)(TD:发送时间;RTT:往返时间;TA:发送确认时间)。

10、TCP可靠传输的实现:①数据编号与确认:(1)数据编号:面向字节:TCP把应用层交下来的长报文看成是一个个字节组成的数据流且每一个字节对应一个序号;初始序号在连接建立时由TCP双方各自确定;TCP报文首部的序号表示该报文的第一个数据字节的序号。(2)确认:累计确认:确认是对所有按序接收到的数据的确认;确认号表示接收方期望下次收到的数据中第一个数据字节序号,一般是已收到数据的最高序号加1。捎带确认(提高传输效率):不必专门发送确认报文段而可以在传送数据时顺便把确认信息捎带传送;接收方正确接收到数据时可能要等待一小段时间(不能超过0.5秒)再发送确认,若这段时间内有数据要发送给对方则采用捎带确认。差错处理:报文有差错:丢弃;有重复:丢弃并确认;有失序:可丢弃,可缓存并确认。②使用滑动窗口机制:发送窗口里面的序号表示允许发送的序号;发送窗口后沿的后面部分表示已发送且已收到了确认而发送窗口前沿的前面部分表示不允许发送;发送窗口后沿的变化情况有两种可能即不动(没有收到新的确认)和前移(收到了新的确认);发送窗口前沿通常是不断向前移动的;TCP连接的每一端都设有两个窗口即一个发送窗口和一个接收窗口;窗口大小可变,单位是字节;TCP报文段首部的窗口字段的数值是当前给对方设置的发送窗口数值的上限;发送窗口的初始值在连接建立时由双方商定;在通信的过程中,接收方可根据自己的资源情况,随时动态调整对方的发送窗口的上限值;发送TCP要维护一个指针,每发送一个报文段,指针就向前移动一个报文段的距离。③超时重传和快速重传:(1)超时重传:TCP每发送一个报文段就对这个报文段设置一次计时器,只要计时器设置的重传时间到但还没有收到确认就要重传这一报文;超时重传时间(计算:超时重传时间RTO = RTTS + 4×RTTD,RTTD的初始值为第一次测量到的RTT值的一半,新的RTTD = (1-β)×(旧的RTTD)+β×|RTTS-新的RTT|,RFC2988推荐β为1/4)略大于当前报文段的往返时延RTT(计算:用加权平均往返时间RTTS来估计当前RTT,RTTS的初始值是第一次测量到的RTT,新的RTTS=(1-α)×(旧的RTTS)+α×(新的RTT) ,RFC2988推荐α为1/8)。(2)快速重传:发送方只要一连收到三个重复确认就应当立即重传对方尚未收到的报文段,要求接收方每收到一个失序的报文段后就立即发出重复确认,以让发送方及早知道有报文段没有到达接收方④流量控制:是一个端到端的问题,是接收端抑制发送端发送数据的速率,以便使接收端来得及接收,利用滑动窗口机制可方便实现流量控制。

11、运输连接有三个阶段：连接建立(解决三个问题:要使每一方能够确知对方的存在;要允许双方协商一些参数(如最大报文段长度,最大窗口大小,服务质量等);能够对运输实体资源(如缓存大小,连接表中的项目等)进行分配。方式:采用客户服务器方式简称C/S方式,主动发起连接建立的应用进程叫做客户;被动等待连接建立的应用进程叫做服务器)、数据传送和连接释放。

12、TCP连接建立三次握手(三报文握手)：（首先分别创建传输控制模块TCB）

①(SYN报文段)客户:→SYN=1,seq=x(选择一个初始序号)。客户进程进入SYN-SENT(同步已发送)。

②(SYN报文段)服务器:←SYN=1,ACK=1,seq=y,ack=x+1(确认号)。服务器进程进入SYN-RCVD(同步收到)。

③(ACK报文段)客户:→ACK=1,seq=x+1,ack=y+1。客户进程进入ESTABLISHED(已建立连接)。

SYN报文段不能携带信息,但需要消耗一个序号;ACK报文段可携带信息,不携带则不消耗。

13、TCP连接释放四次挥手：

①(FIN报文段)客户:→FIN=1,seq=u(已传送过数据最后一个字节的序号加1)。客户进程进入FIN-WAIT-1(终止等待1)。②(ACK报文段)服务器:←ACK=1,seq=v(B已传送过数据最后一个字节的序号加1),ack=u+1。此时TCP处于半关闭,B还是可以向A传输信息,服务器进程进入CLOSE-WAIT(关闭等待),客户收到确认后客户进程进入FIN-WAIT-2(终止等待2)。③(FIN报文段)服务器:←FIN=1,ACK=1,seq=w(可能又发了数据),ack=u+1。服务器进程进入LAST-ACK(最后确认)。④(ACK报文段)客户:→ACK=1,seq=u+1,ack=w+1。TCP连接还未释放掉,必须经过时间等待计时器设置的时间2MSL(最长报文段寿命)后才能释放,客户进程进入TIME-WAIT(时间等待)。

FIN报文段即使不携带信息,但需要消耗一个序号;ACK报文段可携带信息,不携带则不消耗。

5-02 网络层提供数据报或虚电路服务对上面的运输层有何影响？

网络层提供数据报或虚电路服务不影响上面的运输层的运行机制，但提供不同的服务质量。

5-07 如果应用程序愿意使用UDP来完成可靠的传输，这可能吗？请说明理由。

可能，但应用程序中必须额外提供与TCP相同的功能。

5-10 试说明运输层中伪首部的作用。

用于计算运输层数据报校验和。

5-27 一个TCP报文段的数据部分最多为多少个字节？为什么？如果用户要传送的数据的字节长度超过TCP报文字段中的序号字段可能编出的最大序号，问还能否用TCP来传送？

（1）65495字节，此数据部分加上TCP首部的20字节，再加上IP首部的20字节，正好是IP数据报的最大长度65535。（当然，若IP首部包含了选择，则IP首部长度超过20字节，这时TCP报文段的数据部分的长度将小于65495字节）（2）数据的字节长度超过TCP报文段中的序号字段可能编出的最大序号，通过循环使用序号，仍能用TCP来传送。

5-30 设TCP使用的最大窗口为65535字节，而传输信道不产生差错，带宽也不受限制。若报文段的平均往返时延为20ms，问所能得到的最大吞吐量是多少?

答：在发送时延可忽略的情况下，最大数据率=最大窗口*8/平均往返时间=26.2Mb/s。

5-31 通信信道带宽为1Gb/s，端到端时延为10ms。TCP的发送窗口为65535字节。试问：可能达到的最大吞吐量是多少?信道的利用率是多少?

L=65536×8=524600；C=109b/s；L/C=0.0005246s；Td=10×10-3s=0.02104864；Throughput=L/(L/C+2×Td)=524600/0.0205246=25.5Mb/s；Efficiency=(L/C)//(L/C+2×Td)=0.0255；最大吞吐量为25.5Mb/s；信道利用率为25.5/1000=2.55%。

- 应用层

应用层协议:①目的:每个协议都是为了解决某一类应用问题。②类型:可以是公开的如HTTP, FTP等;还有很多应用层协议不是公开的而是专用的,如很多P2P应用。

网络应用程序体系结构:①客户/服务器(C/S)体系结构:客户和服务器都是指通信中所涉及的两个应用进程;客户是服务的请求方,服务器是服务的提供方;客户相互之间不直接进行通信;一般而言,服务器具有固定的IP地址和端口号并且总是处于运行状态,并等待客户的服务请求。②对等(P2P)体系结构:在对等方式中没有固定的服务请求者和服务提供者,应用进程是对等的,被称为对等方(peer);对等方相互之间直接通信,每个对等方既是服务的请求者又是服务的提供者;基于P2P的应用是服务分散型的,如:BT、电骡。

1、域名系统DNS是互联网使用的命名系统,用来把便于人们使用的机器名字转换为IP地址。DNS是一个联机分布式数据库系统并采用客户服务器方式。还提供了主机别名,负载分配,反向域名解析的服务。

2、域名到IP地址的解析:是由分布在互联网上的许多域名服务器程序共同完成的;大多数域名解析在本地进行,少量解析需要在因特网上通信,因此效率很高。单个计算机出现故障不会妨碍整个DNS系统的正 常运行。DNS的因特网标准是RFC1034,1035。

3、域名:①结构: 因特网采用了层次树状结构的命名方法;任何一个连接在因特网上的主机或路由器都可以有一个唯一的名字即域名;域名的结构由标号序列组成,各标号之间用点隔开:….三级域名.二级域名.顶级域名。②规定:标号由英文字母和数字组成,不区分大小写;每个标号不能超过63个字符,完整域名总共 不超过255个字符;DNS不规定包含多少个下级域名也不规定每一级的域名的含义;各级域名由上一级域名管理机构管理而最高的顶级域名则由ICANN/IANA进行管理。域名只是个逻辑概念并不代表物理地点。

4、顶级域名服务器:(1)国家顶级域名:nTLD;(2)通用顶级域名(.com(公司和企业);.net(网络服务机构);.org(非赢利性组织);.edu(美国专用的教育机构);.gov(美国专用的政府部门);.mil(美国专用的军事部门);.int(国际组织)。最早有7个,另外还有13个):gTLD;(3)基础结构域名(反向域名):只有一个arpa。二级域名：我国划分为类别域名和行政区域名,中国互联网网络信息中心CNNIC负责管理。

5、域名服务器(运行域名服务器程序的机器):分为根域名服务器(本地域名服务器无法解析首先求助它;有13套装置;不直接对域名进行解析而是返回该域名所属顶级域名的顶级域名服务器的IP地址)、顶级域名服务器(管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名)、权限域名权服务器(保存区中主机域名到IP地址映射)和本地域名服务器(默认域名服务器)。服务器具有固定的IP地址和端口号。DNS服务器管辖的范围是以区(一个服务器所负责管辖的范围)为单位。DNS域名服务器把数据复制到几个域名服务器来保存,其中一个是主域名服务器,其他是辅助域名服务器;当主域名服务器出故障时辅助域名服务器可以保证DNS的查询工作不会中断;主域名服务器定期把数据复制到辅助域名服务器中而更改数据只能在主域名服务器中进行。域名服务器会维护一个高速缓存存放最近用过的名字以及从何处获得名字映射信息的记录,可大大减轻根域名服务器的负荷。

6、域名解析过程：①主机向本地域名服务器的查询一般都是采用递归查询(如果本地域名服务器不知道被查询域名的IP地址那么本地域名服务器(不是主机)就向其他根域名服务器继续发出查询请求报文)。②本地域名服务器向根域名服务器的查询通常是采用迭代查询(当根域名服务器收到本地域名服务器的迭代查询请求报文时,给出所要查询的IP地址或告诉本地域名服务器下一步应当向哪一个域名服务器,然后让本地域名服务器(不是根域名服务器)进行后续的查询)。

7、万维网WWW(Web)是一个大规模的、联机式的信息储藏所,是一个分布式的超媒体系统,是超文本系统的扩充;超文本是万维网的基础;一个超文本由多个信息源链接而成;用链接从一个站点访问另一个站点,从而能按需获取信息。

8、万维网工作方式(客户服务器方式):万维网的客户程序(浏览器)向互联网中的服务器程序发出请求，服务器程序(web文档所驻留的计算机,也称万维网服务器,或web服务器)向客户程序送回客户所要的万维网文档。在客户程序主窗口上显示出的万维网文档成为页面。

9、万维网使用统一资源定位符URL(唯一)来标志万维网上的各种文档。①定义:URL用来表示从互联网上资源位置和访问这些资源的方法,与因特网相连的机器上的任何可访问对象的一个指针。②一般形式(协议、主机大写或小写没有要求,路径有时要区分)：<协议>://<主机>:<端口>/<路径>(协议:ftp:文件传送协议FTP;http:超文本传送协议HTTP;News:USENET新闻。主机:存放资源的主机在因特网中的域名或IP地址。后面两个有时可忽略。)③使用HTTP的URL:协议为http;HTTP的默认端口号是80,通常可省略;若再省略文件的<路径>项则URL就指到因特网上的某个主页。

10、万维网客户程序与服务器程序之间进行交互所使用的协议是超文本传送协议HTTP。HTTP使用TCP连接进行可靠的传送。但HTTP协议本身是无连接、无状态的。HTTP/1.1协议使用了持续连接(分为非流水线方式和流水线方式)。代理服务器:网络实体,万维网高速缓存,有时是服务器(主机→代理服务器)有时是客户(代理服务器→源点服务器)。万维网工作过程:建立TCP连接;请求文档:客户HTTP请求报文;响应文档:服务器HTTP响应报文;释放TCP连接。

11、万维网使用超文本标记语言HTML来显示各种万维网页面;HTML并不是应用层协议;HTML文档是一种可以用任何文本编辑器创建的ASCII 码文件;HTML定义了许多用于排版的命令(即标签);HTML把各种标签嵌入到Web的页面中,这样就构成了所谓的HTML文档(一般是以.html或.htm为扩展名)。

12、静态文档是指在文档创作完毕后就存放在万维网服务器中,在被用户浏览的过程中内容不会改变;动态文档是指文档的内容是在浏览器访问万维网服务器时才由应用程序动态创建的,CGI定义了动态文档应如何创建,输入数据应如何提供给应用程序以及输出结果应如何使用。区别在于文档内容的生成方式。

13、活动文档技术可以使浏览器屏幕连续更新。活动文档程序可与用户直接交互并可连续地改变屏幕。

14、搜索引擎可以分为全文搜索引擎和分类目录搜索引擎两大类。

15、电子邮件:①组成构件:用户代理、邮件服务器(发送协议:如SMTP、读取协议:如POP3)、邮件协议(包括邮件发送协议SMTP、邮件读取协议POP3、IMAP)。(1)SMTP:连接建立、邮件传发、连接释放;(2)POP3(邮局协议的版本3):从POP3服务去读取邮件;(3)IMAP:联机、随时上网查阅。②标准:简单邮件传送协议SMTP,互联网文本报文格式。③改进:通用互联网邮件扩充MIME。④格式: 用户名@邮箱服务器的域名。

16、电子邮件的用户代理UA(电子邮件客户端软件)就是用户与电子邮件系统的接口,它向用户提供一个很友好的视窗界面来发送和接收邮件。UA功能：撰写、显示、处理、通信。

17、基于万维网的电子邮件使用户能够利用浏览器收发电子邮件。用户浏览器和邮件服务器之间的邮件传送使用HTTP协议，在邮件服务器之间邮件的传送仍然使用SMTP协议。

18、互联网公共领域的标准应用的应用层协议是由RFC文档定义的。

19、简单文件传送协议TFTP使用UDP数据报，需要有自己的差错改正措施，只支持文件传输而不支持交互，没有庞大的命令集，没有列目录的功能，也不能对用户进行身份鉴别。

20、TELNET是一个简单的远程终端协议，又称为终端仿真协议，能将用户的击键传到远地主机，同时也能将远地主机的输出通过TCP连接返回到用户屏幕。

21、在协议软件中给参数赋值的动作叫做协议配置,具体的配置信息内容取决于协议栈。连接到互联网的计算机协议软件需要配置的项目为IP地址、子网掩码、默认路由器的IP地址和域名服务器的IP地址。

22、自动配置协议的方法有动态主机配置协议DHCP,提供了一种机制称为即插即用连网。①功能:这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取IP地址而不用手工参与,主机不使用获取的IP地址时可归还, 还可以让多台主机共享IP地址。②DHCP使用客户服务器方式:需要IP地址的主机(DHCP客户)在启动时广播发送发现报文;本地网络上所有主机都能收到此广播报文但只有DHCP服务器才回答此广播报文;DHCP服务器从IP地址池中取一个地址分配给该计算机; DHCP服务器的回答报文叫做提供报文。③租用期:DHCP服务器分配给DHCP客户的IP地址是临时的,因此DHCP客户只能在一段有限的时间内使用这个分配到的IP地址,DHCP协议称这段时间为租用期;租用期的数值应由DHCP服务器决定; DHCP客户也可在自己发送的报文中(例如发现报文)提出对租用期的要求。

23、常用协议及端口号:(1)FTP-Data文件传输协议-20;(2)FTP-Control文件传输协议-21;(3)TELNET远程登录-23;(4)SMTP简单邮件传输协议-25;(5)DNS域名系统-53;(6)TFTP小型文件传输协议-69;(7)HTTP超文本传输协议-80;(8) POP3客户端访问服务器端邮件服务-110;(9)SFTP简单文件传输协议-115;(10)SNMP简单网络管理协议-161;(11)DHCP动态主机配置协议客户端-546;(11)DHCP动态主机跑配置协议服务器端-547。

6-46 下图表示了各应用协议在层次中的位置。

为什么有的应用层协议要用TCP而有的却要用UDP？应用层协议根据各自功能的需求,有的需要使用面向连接的TCP服务,提供可靠的数据传输服务而有的协议使用无连接的UDP服务,提供比较灵活的服务。为什么MIME 画在SMTP之上？MIME协议是扩展了的SMTP协议是基于SMIP的。为什么路由选择协议RIP放在应用层？RIP协议是基于UDP协议而创建的,应该放在UDP协议的上一层,即应用层协议。

第九章 无线网络和移动网络

1、无线局域网(WLAN)可分为两大类:有固定基础设施的和无固定基础设施的。

2、有固定基础设施的局域网:①无线局域网的标准是IEEE的802.11系列,使用802.11系列协议的局域网又称为Wi-Fi,802.11无线以太网标准使用星型拓扑,其中心叫做接入点AP,它就是基本服务集内的基站,802.11无线以太网在MAC层使用CSMA/CA协议(为了尽量减小碰撞发生的概率;802.11无线局域网在使用CSMA/CA的同时,还使用停止等待协议)。②基本概念:基本服务集BSS包括一个基站和若干个移动站,由服务集识别码SSID区分;基站叫做接入点AP,其作用和网桥相似;一个基本服务集可以是孤立的,也可通过AP连接到一个主干分配系统DS,然后再接入到另一基本服务集,构成扩展的服务集ESS;ESS还可通过叫做门桥为无线用户提供到非802.11无线局域网的接入。③主要类型:用户还可以通过无线信道接入到无线因特网服务提供者WISP;热点(能够向公众提供有偿或无偿接入WLAN的服务的地点);热区(由许多热点和AP连接起来的区域);无线局域网适配器(无线网卡)。④WLAN(WLAN容易被窃听)安全性问题:WEP(有线等效加密)容易被破译,WPA(有WPA和WPA2两个标准)过渡方案,WAPI(为了解决WEP中的安全漏洞而诞生,硬件与Wi-Fi兼容)中国标准。

3、无固定基础设施的局域网:①自组网络(没有接入点AP,移动站的地位平等,临时网络);②无线传感网络(不需要很高的带宽,但须保持低功耗,存储容量受限,对网络安全性、结点自动配置、网络动态重组等方面有要求);③物联网(物物相连的互联网, 是互联网的延伸)。

4、802.11的MAC层协议:①问题:隐蔽站和暴露站。②CSMA/CA协议:(1)内容:无线局域网不使用CSMA/CD而使用改进的 CSMA/CA协议;CA表示碰撞避免,要尽量减少碰撞发生的概率;同时还增加使用确认机制即停止等待协议。(2)帧间间隔IFS:定义:所有的站在完成发送后,发送下一帧需等待的时间。长度决定:取决于该站欲发送的帧的类型(高优先级帧需要等待的时间较短)。(3)原理:欲发送数据的站先检测信道;通过收到的相对信号强度是否超过一定的门限数值就可判定是否有其他的移动站在信道上发送数据;当源站发送它的第一个MAC帧时,若检测到信道空闲则在等待一段时间DIFS后就可发送;如有高优先级的帧要发送:就要让高优先级帧先发送;没有高优先级帧要发送:源站发送自己的数据帧;目的站若正确收到此帧, 则经过SIFS后,向源站发送确认帧ACK;若源站在规定时间内没有收到确认帧ACK,就必须重传此帧直到收到确认为止,或者经过若干次的重传失败后放弃发送;当信道从忙变为空闲时,任何站要发送数据帧,只要不是要发送的第一个帧,除了要等待IFS还要进入争用窗口,各站要执行二进制指数退避算法。④虚拟载波监听:是让源站将它要占用信道的时间(包括目的站发回确认帧所需的时间)通知给所有其他站,以便使其他所有站在这一段时间都停止发送数据。 ⑤信道预约:源站发送数据前先发送一个短的控制帧,叫请求发送RTS;若媒体空闲目的站就发一个响应控制帧,叫做允许发送CTS;源站收到CTS帧后就可发送数据帧。

5、802.11的MAC帧:①类型:控制帧、数据帧(组成: MAC首部共30字节;帧主体(数据部分)不超过2312字节;帧检验序列FCS是尾部共4字节。地址:有四个地址字,在有固定基础设施的无线局域网中只使用其中的三个地址字段即源地址、目的地址和AP地址)和管理帧。②在802.11无线局域网的MAC帧首部中有一个持续期字段,用来填入在本帧结束后还要占用信道多少时间。

6、无线个人局域网(WPAN)(IEEE 802.15标准):①定义:在个人工作地方把属于个人使用的电子设备用无线技术连接起来自组网络,不需要使用接入点AP。②分类:蓝牙系统:720kb/s,10m,皮克网到扩散网;Zigbee:低速WPAN,2-250kb/s,通信距离短,传输速率低,成本低,功耗低,网络容量大,255个结点最大64000结点。

7、无线城域网(WMAN)(802.16无线城域网的标准):可提供“最后一英里”的宽带无线接入。

8、蜂窝移动通信网:1G(话音通信)、2G(短信服务,GSM)、2.5G(过渡,GPRS(移动数据,分组交换,按流量计费)和EDGE)、3G(多媒体业务(话音、数据、视频等,可收发电子邮件,浏览网页,进行视频会议等))、4G(1Gbps, LTE FDD(频分长期演进技术)、LTE TDD(时分长期演进技术))、5G(10Gbps,处于技术标准的研究阶段)。

9、卫星通信:①通信范围大、距离远。②组成:卫星和地球站组成。③分类:海事卫星、铱星(66颗)、全球星(48颗)、卫星导航系统。④北斗卫星(35颗,短报文通信):中国卫星导航系统,提供定位,导航,授时服务。

补充题：

1、用以太网传输IP 数据报的最大传送单元为(1500)字节,IP报文中数据部分的最大长度为(1480)字节。

2、UDP用户数据报最小长度是8字节,用最小长度UDP用户数据报构成的最短IP数据报长度是28字节。

3、一个UDP用户数据报的首部16进制表示是：06 30 00 45 00 2C E2 17。源端口占2个字节，即0630；目的端口占2字节，即0045；用户数据报总长度占2字节，即002C；数据部分为数据报总长度减去首部长度8字节；目的端口小于1023即为从客户发送给服务器的；使用UDP的这个服务器程序时TFTP。

4、在浏览器中输入网址并按回车直到网站首页显示在浏览器中,用到的协议:①应用层:HTTP、DNS;②传输层:TCP;③网络层:IP、ARP、ICMP;④数据链路层:PPP或以太网。该过程的流程是：①应用层DNS协议将网址解析成IP地址；②建立TCP连接；③浏览器通过应用层的HTTP协议发送HTTP请求；④网站服务器端通过HTTP协议把网页响应给浏览器；⑤浏览器接收HTTP响应，显示页面；⑥释放TCP连接。

5、物理层有哪些方式可传输0和1？调幅、调频、调相、正交振幅调制、归零制、不归零制、曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码等。

6、在OSI参考模型中，同一结点内相邻层之间通过接口来进行通信。

7、普通电话线路带宽约3kHz则码元的极限值是B=2W=6;若码元的离散值个数N=16则最大数据传输速率是C=2Wlog2N(bps)=24kbps。

8、CSMA/CD在以太网以广播形式发送。

9、COOKIE技术被用于维护会话。

10、HTTP请求报文的一些方法：（1）OPTION：请求一些选项的信息；（2）GET：请求读取由URL所标志的信息；（3）HEAD：请求读取由URL所标志的信息的首部；（4）POST：给服务器添加信息；（5）PUT：在指明的URL下存储一个文档；（6）DELETE：删除指明的URL所标志的资源；（7）TRACE：用来进行环回测试的请求报文；（8）CONNECT：用于代理服务器。

11、当网络负载增加后吞吐量反而下降，则表明网络出现拥塞现象。

12、PING使用了ICMP回送请求与会送回答报文。

13、主机A要向主机B发送数据时，如果判断到目的主机B与源主机A在同一个网络上，则使用直接交付，若A和B是第一次通信，则A需要发送ARP请求，以获得B的MAC地址，并将B的这个地址封装到数据的数据链路层首部里面，而主机B的响应是以单播方式发送的。

14、为什么需要IPv6？

（1）IPv4在很长的一段时间内一直表现良好，但随着迅速的普及和各种应用的发展，尤其是在多媒体和移动通信方面，IPv4逐渐暴露出其很难克服的缺陷；

（2）随着互联网飞速发展和新型电子设备大量进入人们的生活，IPv4地址已经耗尽；

（3）IPv4逐渐无法胜任某些应用，IPv6保留了IPv4大部分优秀特性并试图从原来的数据专用协议转变为一种能承载各种服务的多媒体协议。

15、片偏移距离(计算数据部分,要去掉首部,数据报-首部=数据部分)(每片首部固定)(最后一个字节可不为8字节的倍数):

16、IP首部检验和的计算(反码运算即为二进制0、1正常相加运算):

17、使用UDP和TCP协议的各种应用：

| 应用 | 应用层协议 | 运输层协议 |
| --- | --- | --- |
| 电子邮件 | SMTP | TCP |
| 远程终端接入 | TELNET | TCP |
| 万维网 | HTTP | TCP |
| 文件传送 | FTP | TCP |
| 文件传送 | TFTP | UDP |
| 域名解析 | DNS | UDP |
| IP地址配置 | DHCP | UDP |
| 路由选择协议 | RIP | UDP |
| IP电话 | 专用协议 | UDP |
| 流式多媒体通信 | 专用协议 | UDP |
| 名字转换 | DNS | UDP |
| 网络管理 | SNMP | UDP |
| 远程文件服务器 | NFS | UDP |

18、子网划分(子网掩码划分时可规定子网是否取全0和全1,按书上来说是要去掉的;算地址数和地址不用减2即不去掉全0和全1;子网数、主机数和主机地址时要减2即去掉全0和全1);

19、构建超网(地址块划分时子网一般不去掉全0和全1;算地址数和地址不用减2即不去掉全0和全1;主机数和主机地址时要减2即去掉全0和全1)。

20、在分配IP地址时要注意没有主机的网络,分配的IP地址至少为该网络所连接的路由器数。

21、域名系统的主要功能是什么？域名系统中的本地域名服务器、根域名服务器、顶级域名服务器以及权限域名权服务器有何区别？

域名系统的主要功能：将域名解析为主机能识别的IP地址。因特网上的域名服务器系统也是按照域名的层次来安排的。每一个域名服务器都只对域名体系中的一部分进行管辖。共有三种不同类型的域名服务器即本地域名服务器、根域名服务器、授权域名服务器。当一个本地域名服务器不能立即回答某个主机的查询时，该本地域名服务器就以DNS客户的身份向某一个根域名服务器查询。若根域名服务器有被查询主机的信息，就发送DNS回答报文给本地域名服务器，然后本地域名服务器再回答发起查询的主机。但当根域名服务器没有被查询的主机的信息时，它知道某个保存有被查询的主机名字映射的授权域名服务器的IP地址。通常根域名服务器用来管辖顶级域。根域名服务器并不直接对顶级域下面所属的所有的域名进行转换，但它能够找到下面的所有二级域名的域名服务器。每一个主机都必须在授权域名服务器处注册登记。通常，一个主机的授权域名服务器就是它的主机ISP的一个域名服务器。授权域名服务器总是能够将其管辖的主机名转换为该主机的IP地址。因特网允许各个单位根据本单位的具体情况将本域名划分为若干个域名服务器管辖区。一般就在各管辖区中设置相应的授权域名服务器。

22、小测:①端系统英文名:end system,他们之间的通信采用C/S方式和P2P方式。②因特网采用TCP/IP协议,它的前身是ARPANET。③双绞线由两根具有绝缘层的铜导线按一定密度绞在一起的作用是为了减少对相邻导线的电磁干扰。④VLAN的作用:可按照需要将有关设备和资源非常方便地进行重新组合，使用户从不同的服务器或数据库中存取所需的资源。⑤802.3MAC地址有6个字节。⑥一个16个端口的以太网交换机，冲突域和广播域的个数分别为多少：冲突域16个，广播域1个。交换机可以隔离冲突域所以一个端口相当于1个冲突域，而广播域数目为1个是因为是一个以太网交换机。(一个集线器则为一个冲突域)